คู่มือการใช้เครื่องชั่ง

MODEL : T7E

หน้าที่และปุ่มกด

กดเพื่อเข้า FUNCTION

ยกเลิกการบันทึกค่าสะสม

ใช้เพื่อบันทึกค่าสะสม

การหักค่าภาชนะ

เพื่อให้หน้าจอโชว์ 0 ก่อนทำการชั่งน้ำหนัก

วิธีการชั่งน้ำหนัก

- เปิดเครื่องชั่ง

- เมื่อเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าศูนย์ นำสิ่งของวางลงบนแท่นชั่ง อ่านค่าน้ำหนัก

- นำสิ่งของออกจากแท่นชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าศูนย์

การตั้งค่าการบวกสะสม (Accumulation)

- นำสิ่งของวางบนแท่นชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก เมื่อน้ำหนักนิ่ง กด  แล้วนำสิ่งของออกจากแท่นชั่ง

- นำสิ่งของวางบนแท่นชั่งเป็นครั้งที่ 2  เมื่อหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักแล้ว กด  หน้าจอจะขึ้น TOTAL 2 และตามด้วยน้ำหนักรวมและจำนวนการบวกสะสม และหน้าจอกลับสู้หน้าจอปกติ

การเรียกดูค่าบวกสะสม (Re-call Accumulation)

- กด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักรวม และแสดงจำนวนครั้งที่ชั่ง

การ CLEAR ค่าบวกสะสม

N          0

กด  หน้าจอโชว์                            เป็นการเสร็จสิ้นการยกเลิกการบันทึกค่าสะสม

การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

P000.00

กด ค้างไว้จนหน้าจอโชว์

- กด  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข เมื่อใส่ค่าน้ำหนักของภาชนะเรียบร้อยแล้ว กด เพื่อเป็นการบันทึกค่าภาชนะ กด  หน้าจอจะกลับสู่โหมดการชั่งปกติ แต่หน้าจอจะติดลบค่าภาชนะที่เราตั้งไว้    การยกเลิกการหักค่าภาชนะล่วงหน้า กด

การตั้ง HI LO

P000.00

กด ค้างไว้จนหน้าจอโชว์

L000.00

H000.00

กด หน้าจอโชว์                           เป็นการตั้งค่า HI  (กด   เพื่อเลื่อนหลัก, กด  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข) เมื่อตั้งค่าได้แล้ว กด  หน้าจอโชว์                            เพื่อเป็นการตั้งค่า LO (กด  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข)

- กด เพื่อกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

วิธีการCALIBRATE, ตั้งพิกัดและค่าละเอียด

P  0.00

d        1

กด ค้างพร้อมเปิดเครื่อง กดไว้จนกว่าหน้าจอจะโชว์  99999 ค้างแล้วปล่อย หน้าจอโชว์                             กด  เพื่อเลือกค่าละเอียด (1, 2, 5, 10, 20, 50)  เมื่อเลือกค่าละเอียดได้แล้วกด เพื่อเป็นการบันทึกค่าละเอียด หน้าจอโชว์

FULL

กด   เพื่อเป็นการกำหนดจุดทศนิยม เมื่อเลือกได้ตามต้องการแล้ว กด เพื่อยืนยัน หน้าจอโชว์

No  Load

กด  เพื่อตั้งพิกัด (กด  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข) เมื่อตั้งพิกัดเรียบร้อยแล้ว กด เพื่อยืนยัน หน้าจอโชว์

End

Ad  Load

กด เพื่อทำการ CAL ZERO กด หน้าจอโชว์                           กด  เพื่อเลือกพิกัดที่ต้องการวางตุ้ม  แล้ววางตุ้มตามที่ตั้งไว้  กด หน้าจอโชว์                             เป็นการเสร็จสิ้นการ CALIBRATE

- กด  เพื่อเป็นการกลับสู่โหมดการชั่งปกติ