คู่มือการใช้งาน SDS

MODEL: IDS704

การติดตั้งเครื่องและข้อควรปฏิบัติ

- นำเครื่องชั่งประกอบกับจานชั่ง ขันน๊อตที่จานชั่งพลาสติกให้แน่น

- วางเครื่องชั่งในที่ได้ระดับไม่ลาดเอียง

- วางเครื่องชั่งในที่ที่ไม่มีแรงสั่นสะเทือน หรือ อยู่ใกล้เครื่องปรับอากาศ

- ควรใช้ ADAPTOR ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องชั่ง

- เปิดเครื่องชั่งก่อนใช้งานประมาณ 15 นาที

หน้าที่ของปุ่มกด

- MODE     :    เลือกโหมดการทำงานของเครื่อง

- PRINT     :    สำหรับสั่งพิมพ์

- UNIT      :      เลือกหน่วยในการชั่ง

- TARE     :      หักค่าภาชนะ

- ZERO    :       ทำให้หน้าจอเป็นศูนย์

- ON/OFF  :     เปิด-ปิด เครื่องชั่ง

โหมดการนับชิ้นงาน

- กดปุ่ม MODE เลือกที่โหมดนับชิ้นงาน (PCS.)

- กดปุ่ม UNIT เพื่อเข้าไปตั้งค่าตัวอย่างชิ้นงานที่ต้องการนับ

กดปุ่ม TARE เพื่อเพิ่มจำนวน / กดปุ่ม ZERO เพื่อลดจำนวน / กดปุ่ม UNIT เพื่อเลื่อนหลัก

- วางจำนวนชิ้นงานตัวอย่างบนจานชั่ง

- กดปุ่ม PRINT เพื่อยืนยัน ชิ้นงานตัวอย่าง

- เริ่มใช้งานในโหมดการนับชิ้นงาน

โหมดการเทียบเปอร์เซ็นต์

- กดปุ่ม MODE เลือกที่โหมด เปอร์เซ็นต์

- กดปุ่ม UNIT หน้าจอโชว์ 100%

- วางชิ้นงานที่ 100%

- กดปุ่ม MODE

- เริ่มใช้งานในโหมดเปอร์เซ็นต์ได้