คู่มือการใช้เครื่องชั่ง

รุ่น JWE

คู่มือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ  JADEVER

JWE  Series

การติดตั้งเครื่องชั่ง  ( INSTALLATION&PRECAUTIONS )

1.  อย่าวางเครื่องชั่งไฟฟ้าบริเวณที่มีลมแรง, บริเวณที่มีการสั่นและบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก  เช่น  จาก  15 °c  เป็น  30°c  หรือจาก  30°c  เป็น  15°c  ถ้าต้องการจะใช้บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก  ควรจะทิ้งเครื่องชั่งไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมินั้นประมาณ 15  นาที

2.  อย่าให้แสงอาทิตย์ส่องโดยตรง

3.  อย่าใช้สารเคมีเบนซินหรือทินเนอร์  ล้างบริเวณที่เป็นพลาสติก

4.  ปรับระดับขาตั้ง  4  ขา  เครื่องชั่งไฟฟ้า  วางบริเวณพื้นเรียบ   และให้ขาตั้งแตะกับพื้น

การเปิดสวิทซ์เครื่องชั่ง  ( TURN ON THE SCALE )

สวิทซ์อยู่ด้านซ้ายมือของเครื่องชั่ง  และจะต้องไม่มีวัตถุใดๆ  วางอยู่บนเครื่องชั่ง

ข้อควรระวัง  การเปิดสวิทซ์เครื่องชั่ง  ไม่ต้องเสียบปลั๊กค้างไว้ในขณะที่ใช้งาน  เพราะจะทำให้  RECHARGEABLE BATTERY  และ  MAIN BOARD  สำหรับ  RECHARGEABLE  BATTERY  เสีย

การแสดงสถานะ  RECHARGING BATTERY  ( BATTERY STATUS INDICATION )

ใช้เวลาในการ  CHARGE   ประมาณ  8  ชั่วโมง  และสามารถใช้งานได้ประมาณ      100  ชั่วโมง  หลังจากที่  CHARGE  เต็ม  LED  จะเป็นสีเขียว

LCD  DISPLAY

LCD DISPLAY

1.   แสดงสถานะ  RECHARGE BATTERY ซึ่งถ้า RECHARGE BATTERY เต็มจะแสดงไฟสีเขียว

2.    แสดงตัวเลขค่าน้ำหนัก

3.   แสดงสถานะ ใช้ M+

LCD DISPLAY SETTING

KEYPAD

1.		  :	ใช้ปุ่มนี้เพื่อต้องการรวมค่าน้ำหนัก

2.		  :	ใช้ปุ่มนี้เพื่อ  SET  HI,  LOW   หรือ  CLEAR  การรวมค่าน้ำหนัก

3.		  :	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกค่าหน่วยน้ำหนัก

4.		  :	ใช้ปุ่มนี้เพื่อหักน้ำหนักภาชนะ

5.		  :	ใช้ปุ่มนี้เพื่อต้องการหน้าจอเป็นศูนย์

## FUNCTION SETTING

โดยการกด                    ค้างไว้  จากนั้นกด  SWITCH ON จนกระทั่งหน้าจอขึ้นCAL  กด                    เพื่อเลือก  การตั้งค่าฟังก์ชั่นอื่น

1.           	พิกัดและค่าละเอียด  จากนั้นกด                     เพื่อเลือกพิกัด  และค่าละเอียดตามต้องการ

2.            	กด                      เพื่อเลือกหน่วยน้ำหนัก  และกด                   เพื่อเลือกหน่วยน้ำหนักนั้นให้ใช้  ( ON )  หรือไม่ใช้  ( OFF )

3.          	                กด                          เพื่อเลือกหน่วยที่ต้องการ ฟังก์ชั่นนี้ SET เพื่อการเปิดเครื่องชั่งให้แสดงหน่วยน้ำหนัก

4.             	จากนั้นกด                  เพื่อต้องการ SET ค่า 1, 2, 4, 8 ในสภาวะที่มีการสั่น ควรตั้ง FILTER ไว้ที่ค่าสูง

5.            	  จากนั้นกด                     เพื่อต้องการตั้งค่ากี่นาทีให้เครื่อง OFF (เมื่อไม่มีการชั่งน้ำหนัก)

6.            	จากนั้นกด                      เพื่อเลือก ON, OFF, AUT

ON	จะแสดงไฟตลอดการชั่ง

OFF	ไม่แสดงไฟตลอดการชั่ง

AUT	จะแสดงไฟ เมื่อค่าการชั่งมากกว่า 9 เท่าของค่าละเอียดเครื่องชั่ง

7.            	จากนั้นกด                 เพื่อเลือก ENABLE ON หรือ ENABLE OFF ถ้าเลิก

ENABLE ON  สำหรับ SET ค่าน้ำหนักสูงสุดและต่ำสุด ถ้าเลือก ENABLE OFF เป็นการยกเลิกการ SET ค่าน้ำหนักสูงสุดและต่ำสุด

8.            	จากนั้นกด                       เพื่อเลือกสถานะ

Un	เมื่อการชั่งมากกว่าค่า Hi

In	เมื่อการชั่งอยู่ระหว่าง Hi, Lo

no	เมื่อการชั่งมากกว่าค่า  Hi  หรือน้อยกว่าค่า  Lo

Lo	เมื่อค่าการชั่งน้อยกว่าค่า Lo

เมื่อทำการ  FUNCTION SETTING เสร็จแล้วให้กด                     เพื่อทำการ SAVE ค่าที่ตั้งไว้และกลับสู่ MODE การชั่งปกติ

## OPERATION

1.   COUNTING

กด                   หน้าจอแสดง                        จากนั้นกด                 เพื่อเลือกจำนวนที่

ต้องการ  SAMPLING  เช่น  50  จากนั้นใส่ชิ้นงานลงไป  50  ชิ้น  รอจนกระทั่ง  BEEP  เป็นการเสร็จสิ้นการ  SAMPLING  จากนั้นวางชิ้นงานลงไปชั่งใหม่  เพื่อนับจำนวน

2.   SAMPLING BY PERCENTAGE

ทำตามขั้นตอนเหมือนข้อ1.  โดยเปลี่ยนเฉพาะจาก  MODE PCS.  เป็น      MODE %

3.   HI/LOW SETTING

กด               จากนั้นกด              พร้อมกัน  จนกระทั่งหน้าจอขึ้น            	    เพื่อ

SET ค่า HI จากนั้นใช้ปุ่ม       โดยเลื่อน DIGIT และใช้ปุ่ม                  โดยให้ตัวเลขขึ้น ตาม

ต้องการเมื่อเสร็จค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นกด                    จนกระทั่งหน้าจอขึ้น                          เพื่อ

SET  ค่า LO จากนั้นใช้ปุ่ม                  โดยเลื่อน DIGIT และใช้ปุ่ม                    โดยให้ตัวเลขขึ้นตาม

ต้องการ เมื่อเสร็จค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นกด                    เป็นการเสร็จสิ้นการ SET ค่าน้ำหนักสูงสุดและต่ำสุด

4.   ACCUMULATION

กด                       เพื่อทำการรวมค่าน้ำหนัก  หน้าจอขึ้น                             และการ

XXXX g

CLEAR  ค่าการรวมค่าน้ำหนักกด

5.   TARE

ใส่ภาชนะลงบนจานชั่ง                    จากนั้นกด    หน้าจอขึ้น                   	    เมื่อต้องการยกเลิกน้ำหนักภาชนะ  ต้องนำภาชนะออก  จากนั้นกด